2026年“西门子杯”中国智能制造挑战赛

智能制造工程设计与应用类：工业嵌入式系统开发方向（试）全国初赛 工程设计文件

参赛队伍编号：

2026年6月__日

目录

章节 标题 页码

第一章 工程任务分析 1

1.1 系统总体架构 1

1.2 功能模块分解 2

1.3 实现要点 4

1.4 测试验证计划 5

1.5 开发计划 6

1.6 风险评估 7

第二章 系统单元功能分析设计 8

2.1 系统自检模块 8

2.2 RTC时间管理模块 9

2.3 配置管理模块 10

2.4 采样控制模块 11

2.5 数据处理模块 12

2.6 数据存储模块 13

2.7 电源管理模块（新增） 14

2.8 高精度ADC采集模块（新增） 15

第三章 综合系统设计 16

3.1 硬件系统设计 16

3.2 软件系统架构 18

3.3 低功耗设计策略 20

3.4 可靠性设计 21

第四章 工程系统优化 22

4.1 性能优化措施 22

4.2 功耗优化策略 23

4.3 代码优化与重构 24

4.4 系统稳定性提升 25

第五章 系统功能调试 26

5.1 单元测试方案 26

5.2 集成测试流程 27

5.3 系统测试方法 28

5.4 性能测试指标 29

第六章 创新点与特色（新增） 30

6.1 技术创新 30

6.2 应用创新 31

附 产品使用手册 32

（注：正文部分（第一章～第六章）总页数不得超过40页！）

第一章 工程任务分析

1.1 系统总体架构

本研究旨在开发一套面向工业现场电压监测的嵌入式系统，基于GD32F470VET6微控制器构建，集成GD30DC1354同步降压转换器和GD30AD3344高精度ADC，实现数据采集、处理、显示、存储及通信功能。系统主要包含以下模块：

• 主控单元：GD32F470VET6（Arm® Cortex®-M4，240MHz）

• 电源管理：GD30DC1354同步降压转换器（4.5V-36V输入，2A输出）

• 信号采集：GD30AD3344 16位Δ-Σ ADC（支持电压/电流输入）

• 实时时钟：RTC模块（LXTAL 32.768kHz，VBAT备份）

• 存储系统：外部Flash（W25Qxx系列）+ TF卡（FATFS文件系统）

• 人机交互：OLED显示屏（I2C接口）+ 4个功能按键 + 2个LED指示灯

• 通信接口：USART0（调试与指令交互）+ 可选扩展接口（RS485/以太网）

1.2 功能模块分解

1.2.1 系统自检模块

• 功能：通过“test“指令触发系统自检。

• 检测内容：

- GD32F470VET6芯片ID读取

- GD30DC1354电源状态检测

- GD30AD3344 ADC初始化验证

- TF卡存在性及容量检测

- 外部Flash ID读取

- RTC时间基准校验

• 输出：通过串口返回详细自检结果。

1.2.2 时间管理模块

• RTC配置：

• 通过“RTC Config YYYY-MM-DD HH:MM:SS“指令设置基准时间。

• 支持多种时间格式输入（YYYY-MM-DD HH:MM:SS、YYYYMMDDHHMMSS等）。

• 自动时区转换（本地时间→UTC时间）。

• 时间显示：

• 通过“RTC now“指令查询当前时间。

• OLED实时显示（采样状态下刷新）。

• 掉电后由纽扣电池维持计时。

1.2.3 配置管理模块

• 配置文件读取：

• 从TF卡读取config.ini文件。

• 解析变比系数（0.0-100.0）和报警阈值（0.0-200.0）。

• 文件不存在时使用默认参数。

• 参数设置：

• ratio X.X：设置变比系数（浮点数）。

• limit X.X：设置报警阈值（浮点数）。

• 输入有效性验证与边界检查。

• 参数存储：

• config save：保存当前参数至外部Flash。

• config read：从Flash读取参数并显示。

• 支持掉电保存与上电恢复。

1.2.4 采样控制模块

• 采样启停控制：

• 串口指令start/stop控制。

• KEY1按键状态翻转控制。

• LED1指示灯（1Hz闪烁表示采样中）。

• 采样周期调整：

• KEY2：5秒采样周期。

• KEY3：10秒采样周期（默认）。

• KEY4：15秒采样周期。

• 周期参数掉电保存至Flash。

• 超限报警：

• 采样电压超过阈值时点亮LED2。

• 串口输出“OverLimit“警告信息。

• OLED显示超限状态标志。

1.2.5 数据处理模块

• 数据格式转换：

• “hide”指令：将时间戳转换为4字节Unix时间戳（HEX），电压值分解为2字节整数+2字节小数（HEX）。

• “unhide”指令：恢复原始时间格式和电压值显示。

• 超限数据附加“*“标记。

• 编码规则：

• 时间戳：4字节Unix时间戳（大端序）。

• 电压值：4字节（高2字节整数部分，低2字节小数部分）。

• 示例：原始“2026-06-01 14:30:25 12.345V“ → 加密“5F2A3B80 3039 D431“。

1.2.6 数据存储模块

• 多目录存储管理：

| 目录 | 内容 | 文件命名规则 | 存储规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| /sample | 常规采样数据 | sample_YYYYMMDD_HHMMSS.dat | 每文件10条，按时间顺序 |
| /overLimit | 超限数据 | over_YYYYMMDD_HHMMSS.dat | 单独存储，带星号标记 |
| /log | 系统日志 | log_XXX.txt（XXX自增） | 每次上电新建，记录操作 |
| /hideData | 加密数据 | hide_YYYYMMDD_HHMMSS.hex hide | 模式启用时存储 |

• 文件系统操作：

• 基于FatFS R0.15文件系统。

• 支持长文件名（LFN）。

• 错误处理与重试机制。

1.2.7 电源管理模块（新增）

• GD30DC1354配置：

• 输入电压：24V工业标准。

• 输出电压：5V系统供电。

• 效率优化：＞90%@满载。

• 保护功能：过流、短路、过温保护。

• 功耗管理：

• 支持睡眠、深度睡眠、待机三种模式。

• RTC闹钟唤醒机制。

• 动态电压调节（DVS）。

1.2.8 高精度ADC采集模块（新增）

• GD30AD3344配置：

• 16位分辨率，Δ-Σ架构。

• 数据速率：6.25SPS至1kSPS可调。

• PGA增益：1至128可编程。

• 内部基准：2.048V±0.05%。

• 信号调理电路：

• 电压输入：0-10V→0-2.5V分压。

• 电流输入：4-20mA→1-5V转换（250Ω采样电阻）。

• PT100温度测量：三线制恒流源驱动。

第二章 系统单元功能分析设计

2.1 系统自检模块

2.1.1 任务分析

- 功能定义：系统上电初始化，并响应串口test指令触发的完整性自检流程。

- 输入接口：串口命令test。

- 输出接口：通过串口返回格式化的自检结果报告。

- 检测内容：

  - 上电复位后，系统初始化完成标志system init的发送验证。

  - GD32F470VET6微控制器芯片唯一标识符（ID）的读取与验证。

  - GD30DC1354电源管理芯片工作状态检测。

  - GD30AD3344高精度模数转换器（ADC）初始化与功能验证。

  - TF卡物理存在性检测及存储容量读取。

  - 外部Flash存储器芯片ID读取与识别。

  - 实时时钟（RTC）模块时间基准的准确性与有效性校验。

2.1.2 程序设计

程序位置：sysFunction/usart_app.c

核心函数设计：

/**

* @brief 系统上电初始化函数

* @details 完成系统关键外设的初始化，并输出启动日志。

*/

void system_startup_init(void) {

char device_id[32];

OLED_WORK(); // OLED显示屏初始化

my_printf(DEBUG_USART, "====system init====\r\n");

// 读取并上报GD32F470VET6芯片ID

read_device_id_from_flash(device_id, sizeof(device_id));

my_printf(DEBUG_USART, "Device_ID: %s\r\n", device_id);

// 初始化电源管理单元(GD30DC1354)

power_management_init();

// 初始化高精度ADC模块(GD30AD3344)

adc_high_precision_init();

// 初始化存储系统（TF卡及外部Flash）

storage_init();

// 记录系统初始化日志

log_operation("system init");

my_printf(DEBUG_USART, "====system ready====\r\n");

}

/**

* @brief 系统硬件自检函数

* @details 响应`test`指令，逐项检测硬件单元状态并输出结果。

*/

void system_self_test(void) {

log_operation("system hardware test");

my_printf(DEBUG_USART, "======System selftest======\r\n");

// 1. 外部Flash ID检测

uint32_t flash_id = spi_flash_read_id();

if((flash_id != 0x000000) && (flash_id != 0xFFFFFF)) {

my_printf(DEBUG_USART, "flash.....PASS\r\n");

} else {

my_printf(DEBUG_USART, "flash.....FAIL\r\n");

}

// 2. TF卡存在性与容量检测

DSTATUS sd_status = disk_initialize(0);

if(sd_status == RES_OK) {

my_printf(DEBUG_USART, "TF card.......PASS\r\n");

my_printf(DEBUG_USART, "flash ID: 0x%06X\r\n", flash_id);

uint32_t capacity = sd_card_capacity_get();

my_printf(DEBUG_USART, "TF card memory: %d KB\r\n", capacity);

} else {

my_printf(DEBUG_USART, "TF card.......FAIL\r\n");

my_printf(DEBUG_USART, "flash ID: 0x%06X\r\n", flash_id);

my_printf(DEBUG_USART, "TF card not detected\r\n");

}

// 3. GD30DC1354电源状态检测

power_status_t pwr_status = check_power_status();

my_printf(DEBUG_USART, "Power IC: %s\r\n",

pwr_status.normal ? "PASS" : "FAIL");

// 4. GD30AD3344 ADC自检

adc_self_test_result_t adc_test = adc_self_test();

my_printf(DEBUG_USART, "ADC: %s (Offset: %d, Gain Error: %.2f%%)\r\n",

adc_test.passed ? "PASS" : "FAIL",

adc_test.offset, adc_test.gain_error);

// 5. RTC时间基准校验与显示

uint32_t timestamp = Get_Time_in_unix();

local_time_t local_time = timestamp_to_local_time(timestamp);

my_printf(DEBUG_USART, "RTC: %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\r\n",

local_time.year, local_time.month, local_time.day,

local_time.hour, local_time.minute, local_time.second);

my_printf(DEBUG_USART, "======System selftest======\r\n\r\n");

}

2.2 RTC时间管理模块

2.2.1 任务分析

- 功能定义：

  - 接收并解析RTC Config指令，设置系统基准时间。

  - 响应RTC now指令，查询并显示当前RTC时间。

- 输入接口：

  - 时间设置命令及符合格式的时间字符串。

  - 时间查询命令。

- 输出接口：

  - 时间设置操作的结果反馈。

  - 格式化的当前日期时间信息。

2.2.2 程序设计

程序位置：sysFunction/usart_app.c

核心函数设计：

/**

* @brief RTC时间配置处理器

* @param time_str 包含时间信息的输入字符串

* @details 解析多种格式的时间字符串，验证有效性后配置RTC硬件。

*/

void rtc_config_handler(char* time_str) {

int year, month, day, hour, minute, second;

int parsed = 0;

// 支持多种时间输入格式

parsed = sscanf(time_str, "%d-%d-%d %d:%d:%d",

&year, &month, &day, &hour, &minute, &second);

if(parsed != 6) {

parsed = sscanf(time_str, "%d%d%d%d%d%d",

&year, &month, &day, &hour, &minute, &second);

}

if(parsed != 6) {

parsed = sscanf(time_str, "%d/%d/%d %d:%d:%d",

&year, &month, &day, &hour, &minute, &second);

}

if(parsed == 6) {

// 参数有效性验证

if((year >= 2000) && (year <= 2099) &&

(month >= 1) && (month <= 12) &&

(day >= 1) && (day <= 31) &&

(hour >= 0) && (hour <= 23) &&

(minute >= 0) && (minute <= 59) &&

(second >= 0) && (second <= 59)) {

// 本地时间（北京时间，UTC+8）转换为UTC时间

int utc_hour = hour - 8;

int utc_day = day;

int utc_month = month;

int utc_year = year;

if(utc_hour < 0) {

utc_hour += 24;

utc_day--;

if(utc_day < 1) {

utc_month--;

if(utc_month < 1) {

utc_month = 12;

utc_year--;

}

utc_day = days_in_month(utc_month, utc_year);

}

}

// 配置RTC寄存器

rtc_parameter_struct rtc_initpara;

rtc_initpara.year = dec_to_bcd(utc_year - 2000);

rtc_initpara.month = dec_to_bcd(utc_month);

rtc_initpara.date = dec_to_bcd(utc_day);

rtc_initpara.hour = dec_to_bcd(utc_hour);

rtc_initpara.minute = dec_to_bcd(minute);

rtc_initpara.second = dec_to_bcd(second);

if(rtc_init(&rtc_initpara) == SUCCESS) {

my_printf(DEBUG_USART, "RTC Config success\r\n");

my_printf(DEBUG_USART, "Time: %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\r\n",

year, month, day, hour, minute, second);

char log_msg[64];

sprintf(log_msg, "RTC configured to %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",

year, month, day, hour, minute, second);

log_operation(log_msg);

}

}

}

}

/**

* @brief 显示当前RTC时间

*/

void rtc_show_current_time(void) {

uint32_t timestamp = Get_Time_in_unix();

local_time_t local_time = timestamp_to_local_time(timestamp);

my_printf(DEBUG_USART, "Current Time: %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\r\n",

local_time.year, local_time.month, local_time.day,

local_time.hour, local_time.minute, local_time.second);

}

2.3 配置管理模块

2.3.1 配置文件读取

- 任务分析：

  - 功能：从TF卡读取config.ini配置文件，并更新Flash中的运行参数。

  - 输入：串口命令conf。

  - 输出：配置文件内容或相应的错误信息。

- 程序设计：/**

* @brief 从Flash读取配置参数

* @param config 指向配置参数结构体的指针

* @return 操作状态（SUCCESS/ERROR）

*/

ErrStatus read_config_from_flash(Config_Param_Structure* config) {

uint32_t config_flash_addr = 0x1000; // 配置参数在Flash中的存储地址

// 从指定Flash地址读取配置参数

spi_flash_buffer_read((uint8_t*)config, config_flash_addr,

sizeof(Config_Param_Structure));

// 参数有效性验证

if((config->ratio_ch0 >= 0.0f) && (config->ratio_ch0 <= 100.0f) &&

(config->limit_ch0 >= 0.0f) && (config->limit_ch0 <= 200.0f)) {

return SUCCESS;

} else {

return ERROR;

}

}

2.3.2 变比设置

- 任务分析：

  - 功能：通过ratio指令设置通道0的变比参数。

  - 输入：新的变比值（0.0至100.0之间的浮点数）。

  - 输出：设置操作的结果反馈。

- 程序设计：if(waiting_for_ratio_input) {

float input_value = atof(command);

my_printf(DEBUG_USART, "%.1f\r\n", input_value);

if((input_value >= 0.0f) && (input_value <= 100.0f)) {

system_config.ratio_ch0 = input_value;

my_printf(DEBUG_USART, "Ratio parameter modified successfully.\r\n");

my_printf(DEBUG_USART, "Current Ratio = %.1f\r\n", system_config.ratio_ch0);

char log_msg[64];

sprintf(log_msg, "Ratio set to %.1f", input_value);

log_operation(log_msg);

save_config_to_file(); // 持久化保存至文件系统

} else {

my_printf(DEBUG_USART, "Error: Invalid ratio value.\r\n");

my_printf(DEBUG_USART, "Current Ratio = %.1f\r\n", system_config.ratio_ch0);

}

waiting_for_ratio_input = 0;

return;

}

2.3.3 阈值设置

- 任务分析：

  - 功能：通过limit指令设置通道0的报警阈值。

  - 输入：新的阈值（0.0至200.0之间的浮点数）。

  - 输出：设置操作的结果反馈。

- 程序设计：if(waiting_for_limit_input) {

float input_value = atof(command);

my_printf(DEBUG_USART, "%.2f\r\n", input_value);

if((input_value >= 0.0f) && (input_value <= 200.0f)) {

system_config.limit_ch0 = input_value;

my_printf(DEBUG_USART, "Limit threshold modified successfully.\r\n");

my_printf(DEBUG_USART, "Current Limit = %.2f\r\n", system_config.limit_ch0);

char log_msg[64];

sprintf(log_msg, "Limit set to %.2f", input_value);

log_operation(log_msg);

save_config_to_file();

} else {

my_printf(DEBUG_USART, "Error: Invalid limit value.\r\n");

my_printf(DEBUG_USART, "Current Limit = %.2f\r\n", system_config.limit_ch0);

}

waiting_for_limit_input = 0;

return;

}

2.3.4 参数存储

- 任务分析：

  - 功能：实现配置参数的持久化存储与读取。

  - 输入：config save（保存）或config read（读取）命令。

  - 输出：当前参数值或从Flash读取的参数值。

- 程序设计：else if(strcmp(command, "config save") == 0) {

config_save_handler();

} else if(strcmp(command, "config read") == 0) {

config_read_flash_handler();

}

/**

* @brief 从Flash读取配置参数处理器

*/

void config_read_flash_handler(void) {

Config_Param_Structure temp_config;

if(read_config_from_flash(&temp_config) == SUCCESS) {

system_config = temp_config; // 更新系统运行配置

my_printf(DEBUG_USART, "Parameters loaded from Flash.\r\n");

my_printf(DEBUG_USART, "Ratio: %.1f\r\n", system_config.ratio_ch0);

my_printf(DEBUG_USART, "Limit: %.2f\r\n", system_config.limit_ch0);

} else {

my_printf(DEBUG_USART, "Failed to read parameters from Flash.\r\n");

}

}

/**

* @brief 保存配置参数至Flash处理器

*/

void config_save_handler(void) {

my_printf(DEBUG_USART, "Ratio: %.1f\r\n", system_config.ratio_ch0);

my_printf(DEBUG_USART, "Limit: %.2f\r\n", system_config.limit_ch0);

if(write_config_to_flash(&system_config) == SUCCESS) {

my_printf(DEBUG_USART, "Parameters saved to Flash successfully.\r\n");

} else {

my_printf(DEBUG_USART, "Failed to save parameters to Flash.\r\n");

}

}

2.4 采样控制模块

2.4.1 采样启停控制

- 任务分析：

  - 功能：通过串口命令或物理按键控制周期性采样的启动与停止。

  - 输入：start/stop串口命令或KEY1按键事件。

  - 输出：采样状态变更、LED/OLED状态指示及串口反馈。

- 程序设计：// 按键事件处理函数（位于btn_app.c）

void prv_btn_event(struct ebtn_btn* btn, ebtn_evt_t evt) {

if(evt != Ebtn_EVT_ONCLICK) return; // 仅响应单击事件

switch(btn->key_id) {

case KEY1_ID:

handle_sampling_toggle(); // 切换采样状态

break;

case KEY2_ID:

handle_period_adjust(5); // 调整采样周期为5秒

break;

case KEY3_ID:

handle_period_adjust(10); // 调整采样周期为10秒

break;

case KEY4_ID:

handle_period_adjust(15); // 调整采样周期为15秒

break;

}

}

// 串口命令处理函数（位于usart_app.c）

/**

* @brief 启动周期性采样

*/

void sampling_start_handler(void) {

sampling_state.is_sampling = 1;

sampling_state.sample_period = system_config.sample_period;

sampling_state.last_sample_time = 0; // 重置上次采样时间戳

my_printf(DEBUG_USART, "Periodic Sampling Started.\r\n");

my_printf(DEBUG_USART, "Sample Cycle: %d seconds\r\n", sampling_state.sample_period);

OLED_WORK(); // 更新OLED显示状态

log_operation("Sampling started");

}

/**

* @brief 停止周期性采样

*/

void sampling_stop_handler(void) {

sampling_state.is_sampling = 0;

OLED_Clear(); // 清空OLED显示

LED1_OFF; // 关闭采样指示灯

LED2_OFF; // 关闭超限报警指示灯

my_printf(DEBUG_USART, "Periodic Sampling Stopped.\r\n");

OLED_WORK();

log_operation("Sampling stopped");

}

2.4.2 周期调整

- 任务分析：

  - 功能：通过物理按键动态调整采样周期。

  - 输入：KEY2/KEY3/KEY4按键事件（分别对应5s/10s/15s）。

  - 输出：新的采样周期设置确认，并持久化至配置系统。

- 程序设计：/**

* @brief 处理采样周期调整

* @param period 目标采样周期（单位：秒）

*/

void handle_period_adjust(uint8_t period) {

system_config.sample_period = period;

Sampling

第二章 系统单元功能分析设计

2.1 系统自检模块

2.1.1 任务分析

本模块旨在实现系统上电后的初始化流程，并响应特定指令以执行全面的硬件功能检测。其主要功能包括系统上电初始化以及通过特定指令触发的系统自检。输入为用户通过串口发送的特定指令，输出为通过串口返回的自检结果信息。

自检项目包括：

- 上电复位后是否发送系统初始化信息。

- GD32F470VET6芯片ID的读取。

- GD30DC1354电源状态的检测。

- GD30AD3344 ADC初始化的验证。

- TF卡存在性及容量的检测。

- 外部Flash ID的读取。

- RTC时间基准的校验。

2.1.2 程序设计

程序代码位于sysFunction/usart_app.c文件中，具体函数设计如下：

void system_startup_init(void)函数负责系统启动初始化。首先调用OLED_WORK()函数激活OLED显示屏，并通过串口输出“====system init====”以标识初始化流程的开始。接着，调用read_device_id_from_flash()函数读取GD32F470VET6芯片ID，并通过串口打印。随后，依次执行GD30DC1354电源管理模块、GD30AD3344 ADC模块以及存储系统的初始化。完成所有初始化操作后，记录“system init”日志，并通过串口输出“====system ready====”以宣告系统初始化完成并进入就绪状态。

void system_self_test(void)函数负责响应自检指令。首先记录“system hardware test”日志，并通过串口输出“======System selftest======”以标识自检流程的开始。自检流程依次进行：首先检测Flash ID，若ID值不为0x000000且不为0xFFFFFF，则判定Flash检测正常，否则输出错误信息；接着初始化TF卡，若初始化状态为0（成功），则显示TF卡正常及容量信息，否则显示TF卡错误及无法找到的提示，并同时打印Flash ID；然后调用check_power_status()函数获取GD30DC1354电源状态，并通过串口输出电源IC的状态（ok或error）；执行ADC自检，获取自检结果（包括是否通过、偏移量和增益误差）并通过串口输出；读取RTC当前时间戳，转换为本地时间后以“年-月-日 时:分:秒”的格式通过串口显示。最后，再次输出“======System selftest======”以标识自检流程的结束。

2.2 RTC时间管理模块

2.2.1 任务分析

RTC时间管理模块主要负责系统时间的配置与查询功能。其功能包括通过特定指令设置系统基准时间以及通过另一指令查询当前时间。输入包括时间设置指令及时间字符串，以及时间查询指令。输出则为设置结果反馈和当前时间显示。

2.2.2 程序设计

程序代码位于sysFunction/usart_app.c文件中，具体函数设计如下：

void rtc_config_handler(char* time_str)函数负责处理时间设置指令。首先定义年、月、日、时、分、秒六个整数变量，并初始化解析标志parsed为0。为提高兼容性，函数支持多种时间字符串格式解析：首先尝试按“%d-%d-%d %d:%d:%d”格式解析，若解析参数个数不为6，则尝试按“%d%d%d%d%d%d”格式解析，若仍失败，再尝试按“%d/%d/%d %d:%d:%d”格式解析。若解析成功（parsed等于6），则对解析出的时间参数进行有效性验证，确保年在2000-2099之间，月在1-12之间，日在1-31之间，时在0-23之间，分和秒在0-59之间。验证通过后，将本地时间（北京时间，UTC+8）转换为UTC时间，具体通过将小时减去8实现，若小时为负数，则需相应调整日期、月份和年份。转换完成后，配置RTC初始化参数结构体，将UTC时间的年（转换为相对于2000年的BCD码）、月、日、时、分、秒（均转换为BCD码）填入结构体。调用rtc_init()函数初始化RTC，若成功，则通过串口输出设置成功信息及设置的本地时间，并记录相应日志。

void rtc_show_current_time(void)函数负责显示当前时间。首先调用Get_Time_in_unix()获取当前时间戳，然后通过timestamp_to_local_time()函数将时间戳转换为本地时间结构体。最后，通过串口以“Current Time: %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d”的格式输出当前的年、月、日、时、分、秒。

2.3 配置管理模块

2.3.1 配置文件读取

配置文件读取功能的核心任务是从TF卡中的config.ini文件读取配置参数，并将其更新到系统Flash中的参数存储区，确保系统运行时使用的是最新配置。输入为用户通过串口发送的“conf”指令，输出则是通过串口返回的配置文件内容，若读取成功则显示具体参数，若失败则输出相应的错误信息。

程序设计上，ErrStatus read_config_from_flash(Config_Param_Structure* config)函数实现从Flash读取配置参数的功能。首先定义配置参数在Flash中的起始地址为0x1000。然后调用spi_flash_buffer_read()函数，从指定的Flash地址读取与Config_Param_Structure结构体大小相等的数据到传入的config结构体指针中。读取完成后，对关键参数进行有效性验证，检查变比参数ratio_ch0是否在0.0f至100.0f之间，以及阈值参数limit_ch0是否在0.0f至200.0f之间。若所有参数均在有效范围内，则返回SUCCESS表示读取验证成功；否则返回ERROR表示读取的参数无效。

2.3.2 变比设置

变比设置功能允许用户通过“ratio”指令调整系统的变比参数，以适应不同的信号采集需求。输入为用户通过串口输入的新变比值，该值需为0到100之间的浮点数。输出为变比设置结果的反馈信息，包括设置成功的确认及新变比值，或设置失败的提示及当前变比值。

程序设计中，当系统处于等待变比输入状态（waiting_for_ratio_input为1）时，解析用户输入的命令字符串为浮点数input_value，并通过串口回显该值。接着判断input_value是否在0.0f至100.0f的有效范围内。若有效，则将system_config结构体中的ratio_ch0更新为input_value，通过串口提示变比修改成功并显示新的变比值，记录“ratio set to X.XX”的操作日志，并调用save_config_to_file()函数保存配置。若输入值无效，则通过串口提示变比无效，并显示当前的变比值。最后，将waiting_for_ratio_input状态标志重置为0。

2.3.3 阈值设置

阈值设置功能通过“limit”指令实现报警阈值的设置，用于定义系统采样数据的正常范围边界。输入为用户通过串口输入的新阈值，该值需为0到200之间的浮点数。输出为阈值设置结果的反馈信息，包括设置成功的确认及新阈值，或设置失败的提示及当前阈值。

程序设计中，当系统处于等待阈值输入状态（waiting_for_limit_input为1）时，解析用户输入的命令字符串为浮点数input_value，并通过串口回显该值。判断input_value是否在0.0f至200.0f的有效范围内。若有效，则将system_config结构体中的limit_ch0更新为input_value，通过串口提示阈值修改成功并显示新的阈值，记录“limit set to X.XX”的操作日志，并调用save_config_to_file()函数保存配置。若输入值无效，则通过串口提示阈值无效，并显示当前的阈值。最后，将waiting_for_limit_input状态标志重置为0。

2.3.4 参数存储

参数存储功能负责将系统配置参数在Flash中进行持久化保存和读取，确保系统重启后仍能使用之前的配置。输入为用户通过串口发送的“config save”命令（用于保存参数）或“config read”命令（用于读取参数）。输出为当前参数值（保存时）或从Flash读取到的参数值（读取时）。

程序设计上，在串口命令处理逻辑中，当检测到“config save”命令时，调用config_save_handler()函数；当检测到“config read”命令时，调用config_read_flash_handler()函数。

config_read_flash_handler(void)函数用于从Flash读取参数。函数定义一个临时的Config_Param_Structure结构体temp_config，调用read_config_from_flash(&temp_config)函数从Flash读取参数。若读取成功（返回SUCCESS），则将temp_config的值赋给system_config，通过串口输出“read parameters from flash”信息，并显示读取到的变比和阈值参数；若读取失败，则输出“Failed to read parameters from flash”错误信息。

config_save_handler(void)函数用于将参数保存到Flash。函数首先通过串口输出当前的变比和阈值参数，然后调用write_config_to_flash(&system_config)函数将system_config结构体中的参数写入Flash。若写入成功，输出“save parameters to flash”信息；若失败，输出“Failed to save parameters to flash”错误信息。

2.4 采样控制模块

2.4.1 采样启停控制

采样启停控制模块实现通过串口命令或物理按键控制采样过程的开始与停止。其功能包括响应启动和停止指令，切换采样状态，并通过LED指示灯和OLED显示屏给出状态反馈。输入可以是串口发送的“start”或“stop”命令，也可以是KEY1按键的触发信号。输出则是采样状态的变化信息（如开始或停止的提示），以及LED灯的亮灭和OLED屏的显示内容变化。

程序设计方面，按键处理函数prv_btn_event(struct ebtn_btn* btn, ebtn_evt_t evt)位于btn_app.c文件中。该函数首先判断事件类型是否为单击事件（Ebtn_EVT_ONCLICK），若非则返回。当按键ID为KEY1_ID时，调用handle_sampling_toggle()函数切换采样状态。

串口命令处理逻辑位于usart_app.c文件中。sampling_start_handler(void)函数用于处理“start”命令，启动采样。函数将sampling_state结构体的is_sampling标志设为1，设置采样周期为system_config中的sample_period，重置last_sample_time为0。通过串口输出“Periodic Sampling”和“sample cycle: Xs”信息，调用OLED_WORK()函数激活OLED显示，并记录“sample start”日志。

sampling_stop_handler(void)函数用于处理“stop”命令，停止采样。函数将sampling_state结构体的is_sampling标志设为0，清除OLED显示内容，关闭LED1和LED2。通过串口输出“Periodic Sampling Stop”信息，调用OLED_WORK()函数更新OLED显示，并记录“sample stop”日志。

2.4.2 周期调整

周期调整功能允许用户通过按键调整采样周期，提供5秒、10秒和15秒三种固定周期选项。其功能是根据用户按下的不同按键，更新系统的采样周期参数，并将新周期持久化保存。输入为KEY2、KEY3或KEY4按键的触发信号，分别对应5秒、10秒和15秒的采样周期。输出为通过串口反馈的新周期设置信息，并将新周期保存到Flash中。

程序设计上，handle_period_adjust(uint8_t period)函数实现周期调整。函数将system_config结构体的sample_period字段更新为传入的period参数，同时更新sampling_state结构体的sample_period字段。调用write_config_to_flash(&system_config)函数将新的周期参数写入Flash进行持久化保存。通过串口输出“sample cycle changed to Xs”信息，并记录“period changed to Xs”的操作日志。

2.4.3 超限提示

超限提示模块的功能是实时监测采样得到的电压值，当电压值超过预设的报警阈值时，触发相应的提示机制。其输入为当前的采样电压值，系统会将该值与配置的limit_ch0阈值进行比较。输出包括两方面：硬件上点亮LED2指示灯以提供视觉警告；软件上通过串口输出包含时间戳、超限通道、当前电压值及阈值的警告信息，并存储超限数据。

程序设计中，check_over_limit(float voltage)函数实现超限检测与提示。函数首先判断输入的voltage是否大于system_config.limit_ch0。若超限，则点亮LED2；获取当前时间戳并转换为本地时间，通过串口以“%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d ch0=X.XV OverLimit(X.XV)!”的格式输出超限警告信息，其中包含具体的时间、通道、当前电压值和阈值；调用store_overlimit_data(voltage)函数存储超限数据。若电压未超限，则关闭LED2。

第四章 工程系统优化

4.1 性能优化措施

1. 存储速度优化

- 缓存机制：在随机存取存储器（RAM）中开辟环形缓冲区，采样数据先存入缓存，由后台任务统一写入TF卡，减少频繁的文件打开/关闭操作。该机制通过批量处理数据写入，避免了因频繁IO操作导致的系统开销增加和响应延迟，显著提升了存储效率。

- 扇区对齐写入：确保每次写操作起始地址和长度与TF卡扇区（512字节）对齐，提升写入效率。由于TF卡的读写是以扇区为基本单位，不对齐的写入会导致额外的扇区擦写和数据拼凑，对齐后可直接进行扇区级别的数据传输，大幅减少写入时间。

2. 采样实时性优化

- ADC DMA传输：配置模数转换器（ADC）使用直接存储器访问（DMA）模式将转换结果直接搬运至内存，释放中央处理单元（CPU）资源。DMA（直接存储器访问）允许外设与内存之间直接进行数据传输，无需CPU干预，这使得CPU能够在ADC采样的同时处理其他任务，避免了CPU因等待ADC数据而造成的时间浪费，保证了采样的实时性。

- 中断嵌套优化：合理配置中断优先级，确保定时采样中断能及时响应，避免被长耗时操作（如文件存储）阻塞。通过为定时采样中断设置较高的优先级，使其在系统运行过程中能够优先得到处理，防止因低优先级中断或长耗时任务的执行而导致采样间隔拉长或采样点丢失，确保采样的精确性和稳定性。

3. 显示刷新优化

- 局部刷新：有机发光二极管（OLED）显示采用局部刷新策略，仅更新变化的数据区域（如时间秒位、电压值），减少全屏刷新带来的I2C通信开销。OLED全屏刷新需要传输大量的显示数据，而局部刷新只需传输变化区域的少量数据，这不仅降低了I2C总线的通信量，还减少了OLED屏幕的功耗和刷新时间，使显示更新更加高效和流畅。

4.2 功耗优化策略

1. 动态频率调节

- 在高速处理（如数据加密、文件存储）时，保持系统时钟240MHz。此时系统需要较高的运算能力来快速完成复杂任务，较高的时钟频率可以提供足够的处理速度。

- 在低负载或等待状态，通过调节时钟控制单元（RCU）将系统时钟降至120MHz或60MHz。在系统负载较低时，降低时钟频率可以减少CPU的功耗，因为功耗与时钟频率通常呈正相关，合理降低频率能在不影响基本功能的前提下显著节约能源。

2. 外设电源门控

- 在深度睡眠模式下，通过软件关闭未使用外设（如SPI1、I2C1、SDIO）的时钟和电源。外设在不工作时，其时钟和电源若保持开启会产生不必要的功耗，关闭这些未使用外设的相关资源，可以最大限度地降低系统在睡眠状态下的功耗。

- ADC采样间隙，通过通用输入输出（GPIO）控制GD30AD3344的PWDN引脚，使其进入关断模式。GD30AD3344作为高精度ADC，在非采样期间处于工作状态会消耗一定电能，通过控制PWDN引脚使其进入关断模式，可在采样间隙将其功耗降至最低。

3. RTC低功耗优化

- 确保VBAT引脚正确连接纽扣电池，并配置实时时钟（RTC）仅由低速晶振（LXTAL）驱动，在深度睡眠下关闭高速时钟域。RTC（实时时钟）需要在系统睡眠时保持运行以提供时间信息，使用LXTAL低速晶振驱动RTC相比高速晶振能显著降低功耗，同时VBAT引脚连接纽扣电池可保证在主电源掉电时RTC仍能正常工作，而关闭高速时钟域则进一步减少了不必要的功耗支出。

4.3 代码优化与重构

1. 函数重构

- 将冗长的串口命令解析函数拆分为parse_command()、execute_command()等模块，提高可读性和可维护性。冗长的函数往往逻辑复杂，难以理解和修改，拆分后每个模块功能单一明确，代码结构更清晰，便于开发人员阅读、调试和后续维护，同时也为功能扩展提供了便利。

- 提取硬件操作（如Flash读写、ADC采样）为独立的驱动层，便于移植和测试。将硬件相关操作封装在独立的驱动层中，使上层业务逻辑与具体硬件实现解耦。当更换硬件平台或对硬件操作进行修改时，只需调整驱动层代码，而无需改动上层业务逻辑，大大提高了代码的可移植性和可测试性。

2. 内存优化

- 使用const关键字将常量数据存入Flash，节省随机存取存储器（RAM）空间。RAM空间相对有限且是易失性存储，常量数据在程序运行过程中不会改变，将其存入Flash可以释放宝贵的RAM空间，供程序运行时的变量和数据缓存使用，提高内存利用效率。

- 优化全局变量和缓冲区的大小，避免内存浪费。全局变量和缓冲区若定义过大，会占用过多的RAM空间，甚至可能导致内存溢出。通过对实际需求进行分析，合理调整其大小，既能满足功能需求，又能避免不必要的内存消耗。

3. 状态机应用

- 使用状态机模型管理采样流程、文件存储流程等复杂行为，使程序逻辑更清晰，避免复杂的条件嵌套。复杂流程若使用传统的条件判断语句（如if-else、switch-case），会导致代码结构混乱，逻辑关系不明确，且难以维护和扩展。状态机通过将流程分解为不同的状态，以及状态之间的转换条件和动作，使程序逻辑条理分明，易于理解和修改。

4.4 系统稳定性提升

1. 增加硬件看门狗

- 在主函数初始化阶段启用独立看门狗（IWDG），设置1.6秒超时。独立看门狗是一种硬件监控机制，不受系统软件影响，能够在系统出现故障（如程序跑飞、死锁）时自动复位系统。初始化时启用并设置合理的超时时间，为系统提供了基本的故障恢复保障。

- 在主循环和关键任务循环中定期执行IWDG_Feed()喂狗操作。系统正常运行时，需要在看门狗超时之前定期喂狗，以表明系统工作正常。在主循环和关键任务循环中喂狗，确保了这些核心流程的正常运行，一旦某个关键流程出现异常而无法喂狗，看门狗将触发系统复位，使系统恢复到正常状态。

2. 电源完整性改进

- 针对DC-DC转换器（GD30DC1354），优化印刷电路板（PCB）布局，确保输入/输出电容、功率电感靠近芯片，减少寄生参数，提升瞬态响应和效率。电源芯片的输入/输出电容和功率电感对电源的稳定性和效率至关重要。优化布局使这些元件靠近芯片，可以缩短连线长度，减少寄生电阻和电感，从而改善电源的瞬态响应特性，降低纹波和噪声，提高电源转换效率。

- 增加输入级瞬态抑制二极管（TVS）管和π型滤波电路，增强系统在工业现场的抗浪涌能力。工业现场环境复杂，电源输入端可能会受到浪涌电压的干扰。TVS管（瞬态电压抑制二极管）能在浪涌发生时快速导通，将过高的电压钳位在安全范围内；π型滤波电路则可以有效滤除电源中的高频噪声和干扰，保护系统内部电路免受损坏，提高系统的可靠性。

3. 启动自恢复机制

- 系统上电后，若检测到关键配置文件损坏或Flash读取异常，能自动从备份区恢复或使用出厂默认参数，保证系统可启动。关键配置文件和Flash中的数据对系统正常启动和运行至关重要。当这些数据出现异常时，系统若无法处理将导致启动失败。启动自恢复机制通过检测异常情况，并采取恢复备份数据或使用默认参数的措施，确保系统能够顺利启动，提高了系统的容错能力和可靠性。

第五章 系统功能调试

5.1 单元测试方案

| 测试模块 | 测试用例 | 输入/操作 | 预期结果 | 测试工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统自检 | 正常自检 | 串口发送test | 返回所有硬件“ok”状态 | 串口助手 |
|  | TF卡异常 | 移除TF卡后发送test | 返回“TF card…error” | 串口助手 |
| RTC | 时间设置 | 发送RTC Config 2026-01-01 12:00:00 | 返回“Config success”及设置时间 | 串口助手 |
|  | 时间查询 | 发送RTC now | 返回当前准确时间 | 串口助手 |
| 配置管理 | 变比设置 | 发送ratio，输入50.0 | 返回“success”，Ratio=50.0 | 串口助手 |
|  | 超限设置 | 发送limit 300 | 返回“invalid”，limit值不变 | 串口助手 |
| 采样控制 | 启动采样 | 发送start | LED1开始1Hz闪烁，串口打印采样数据 | 串口助手，示波器 |
|  | 周期切换 | 按下KEY2 | 串口提示周期改为5s，采样间隔相应变化 | 秒表，逻辑分析仪 |
| 高精度ADC | 电压测量 | 输入2.5V标准电压 | GD30AD3344返回值误差<±0.1% | 可编程电源，六位半万用表 |

5.2 集成测试流程

1. 上电-自检-配置流程

- 系统上电，观察串口“system init”和“system ready”输出。这一步骤用于确认系统上电后能够正常完成初始化过程，包括硬件初始化和软件启动等，是系统正常运行的基础。

- 执行test自检通过。通过发送test命令，检查系统核心硬件（如TF卡、RTC、ADC等）是否工作正常，确保硬件无故障。

- 执行RTC Config设置时间，并通过RTC now验证。设置系统时间后进行查询，以确认RTC模块能够正确接收和保存时间设置，并能准确返回当前时间。

- 执行conf读取TF卡配置文件，设置ratio和limit。读取配置文件并应用其中的参数，验证系统是否能够正确读取外部配置，并根据配置参数调整系统状态。

2. 采样-存储-显示全链路测试

- 执行start开始采样。启动采样功能，验证系统能否按照设定的参数开始周期性地采集电压数据。

- 观察OLED屏幕是否正确显示时间和实时电压。检查显示模块是否能实时、准确地显示采样时间和对应的电压值，确保显示功能正常。

- 操作按键KEY2-KEY4，观察采样周期是否变化并掉电保存。通过按键切换采样周期，验证按键输入是否有效，系统能否正确响应并修改采样周期，同时检查掉电后新的采样周期是否能够保存。

- 触发超限电压，观察LED2点亮、串口报警及/overLimit文件夹文件生成。模拟电压超限情况，检查系统是否能及时检测到超限事件，并通过LED报警、串口提示以及生成超限数据文件等方式进行响应。

- 执行hide/unhide，验证数据格式转换和/hideData文件夹存储。测试数据加密和解密功能，确认系统在hide模式下能将数据转换为HEX格式并存储到/hideData文件夹，unhide模式下能恢复原始格式。

- 停止采样，取出TF卡检查/sample, /log等目录文件完整性。停止采样后，通过检查TF卡中的数据文件和日志文件，确认采样数据和系统运行日志是否完整、正确地存储。

5.3 系统测试方法

1. 稳定性压力测试

- 设置采样周期为5秒，连续运行系统24小时。选择较短的采样周期进行长时间运行，以增加系统的负载，充分考验系统在持续工作状态下的稳定性。

- 监控系统是否出现死机、内存泄漏、文件系统错误等情况。在测试过程中，通过串口输出、指示灯状态以及定期检查系统功能等方式，密切关注系统是否存在异常现象。

- 检查存储数据总量是否与预期一致，有无数据丢失。24小时运行结束后，统计存储的数据总量，并与理论计算的预期数据量进行对比，确认是否存在数据丢失情况，评估系统数据存储的可靠性。

2. 边界与异常测试

- 电源边界：调节输入电压至DC-DC转换器（GD30DC1354）允许的上下限（如18V, 30V），测试系统功能是否正常。验证系统在电源电压的极端情况下能否稳定工作，确保系统对电源电压的适应范围符合设计要求。

- TF卡满：向TF卡填充数据直至存储将满，测试系统是否会有“空间不足”预警或妥善处理。模拟TF卡存储空间不足的场景，检查系统是否能及时检测并以适当的方式（如预警提示、停止存储等）进行处理，避免因存储空间问题导致系统异常。

- 异常断电：在采样和存储过程中随机断开系统电源，上电后检查配置是否恢复，数据文件是否损坏。模拟实际使用中可能出现的突然断电情况，测试系统的抗干扰能力和数据恢复能力，确保系统在异常断电后能够正常启动，配置参数和数据文件不受损坏。

5.4 性能测试指标

| 性能指标 | 设计要求 | 测试方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样周期误差 | 5s/10s/15s ±1% | 高精度秒表测量100个连续采样间隔 | 误差 < ±50ms/±100ms/±150ms |
| 电压测量精度 | ±0.1% FS | 输入0V, 1V, 3V, 5V标准电压源 | 读数与万用表差值 < ±5mV |
| 系统响应时间 | < 100ms | 从按下按键到OLED对应更新完成的时间 | 平均时间 < 100ms |
| 文件存储速度 | > 10条/秒 | 统计10秒内成功写入TF卡的数据条数 | 速度 > 10 条/秒 |
| 待机功耗 | < 10μA | 万用表电流档串联在电池供电回路测量 | 电流 < 10μA |

第六章 创新点与特色

6.1 技术创新

1. “板载+外扩”双ADC混合采样架构

- 创新描述：利用微控制器（GD32F470）片内12位ADC进行板载电压的快速监控与状态判断，同时通过串行外设接口（SPI）外接高精度ADC（GD30AD3344）专用于外部模拟信号的精密测量。二者通过软件调度协同工作。片内ADC具有响应速度快的特点，适合对板载电压等需要快速监测的信号进行实时状态判断；而外接的16位高精度ADC则能提供更高的测量分辨率和精度，满足外部模拟信号精密测量的需求。软件调度机制根据不同的应用场景和需求，合理分配两个ADC的工作任务，实现了优势互补。

- 优势：兼顾了系统自检的实时性与外部信号采集的高精度需求，提高了资源利用效率和系统性能。这种架构避免了单一ADC在实时性和高精度之间的取舍，通过分工协作，使系统既能快速响应板载电压的变化，及时发现系统异常，又能精确测量外部模拟信号，为后续的数据分析和处理提供高质量的数据支持。同时，充分利用了片内资源和外部扩展资源，提高了整体资源的利用效率。

2. 基于DC-DC转换器（GD30DC1354）的智能电源管理与低功耗策略

- 创新描述：不仅将GD30DC1354用作24V转5V的DC-DC，更通过微控制器（MCU）对其状态（如输出使能、电源良好PG信号）进行监控，并与微控制器的电源管理单元（PMU）模块联动，实现多级休眠（运行、睡眠、深度睡眠、待机）的精细化管理。传统的电源管理往往只关注电压转换功能，而该创新方案将电源芯片的状态监控与微控制器的电源管理模块相结合，使系统能够根据不同的工作负载和运行状态，动态调整电源输出和系统的休眠级别。

- 优势：显著降低了系统在长间隔采样工况下的平均功耗，延长了电池续航时间，特别适合野外或无人值守的工业监测场景。在长间隔采样时，系统大部分时间处于等待状态，通过精细化的休眠管理，可以将非必要的外设和模块关闭或降低其功耗，从而大大降低系统的平均功耗。对于野外或无人值守场景，电池续航时间是关键指标，该策略能有效延长电池使用时间，减少维护成本和更换电池的频率。

6.2 应用创新

1. 面向工业现场的数据安全与追溯机制

- 创新描述：在实现数据加密和解密基本功能基础上，设计了/hideData目录同时存储原始数据和HEX加密数据的双份备份。任何加密操作均可通过原始数据反向校验，确保了数据在安全传输（加密）的同时，本地具有不可篡改的原始记录，便于事后审计与问题追溯。hide/unhide功能实现了数据的加密和解密，而双份备份机制则在保证数据安全传输的同时，保留了原始数据的完整性。原始数据作为加密数据的校验依据，可防止加密过程中出现错误或数据被篡改，同时也为事后的审计和问题排查提供了可靠的原始数据支持。

- 优势：满足了工业数据对可靠性和安全性的双重需求，设计思路超越了简单的数据格式转换。工业数据通常具有重要的价值，其可靠性和安全性至关重要。该机制不仅通过加密保护了数据在传输过程中的安全，还通过原始数据备份确保了数据的可靠性和可追溯性，避免了因数据损坏或丢失而造成的损失，为工业现场的数据分析和决策提供了